# 太阳能路灯技术规格书

# 太阳能路灯技术规格书

# 一、产品亮点

1. 一体化设计：即插即用，安装便捷，缩短项目施工周期，降低隐形成本。

2. 高环境适应性：经过阳极氧化和静电喷涂双重处理，防护等级IP65，抗风等级≥16级。耐腐蚀性、抗震性及抗冲击性均已通过专业认证。

3. 高清摄像头：最高分辨率2560*1440@15fps，呈现清晰的400万像素实时画面；集成AI检测功能，包括人体检测、运动检测、区域入侵检测和拌线检测；支持无线连接，无需布线。

---

# 二、核心产品方案

## (一) 太阳能LED路灯（标准款）

图1 太阳能LED路灯 HX-SL-100W

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 产品型号 | HX-SL-100W |
| 太阳能板（单晶硅） | 18V 150W |
| 电池（磷酸铁锂） | 12.8V 75AH |
| 系统电压 | 12.8V |
| LED光源（普瑞） | 300颗 |
| 光源功率 | 130W |
| 色温及显色指数 | 2700K-6500K，显指>80 |
| 光效 | 180LM/W |
| 工作时间 | 12小时/3个阴雨天 |
| 智能控制器 | 12.8V MPPT IP68 |
| 最大输出功率 | 40W |
| 充电时间 | 3-5小时 |
| 安装口径 | 70-76mm（建议） |
| 工作温度 | -25℃ ~ +65℃ |
| 防护等级/抗冲击等级 | IP65/IK10 |
| 材质 | 防腐铝合金 |
| 安装高度 | <13米 |
| 灯间距 | 30-35米 |
| 质保与寿命 | 整灯：3年质保；光伏板：20年寿命；电池：2000次循环（>5年） |
| 参数 | 规格 |
| 产品型号 | HX-SL-100W(VC) |
| 技术参数 | 同上表(1) |
| 参数 | 规格 |
| 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
| 日夜切换模式 | ICR红外滤光片型 |
| 数字降噪 | 3D DNR |
| 增益控制 | 自动 |
| 白平衡 | 自动 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 参数 | 规格 |
| 视频编码标准 | H.265+/H.265/H.264 |
| 编码码率 | 64Kbps–2Mbps |
| 参数 | 规格 |
| 镜头光圈 | 2.8mm / 3.6mm / 4mm / 6mm |
| 变焦类型 | 定焦 |
| 光圈控制 | 固定 |
| 参数 | 规格 |
| 最大图像分辨率 | 2560 × 1440 |
| 主码流 | 2560 × 1440 |
| 子码流 | 640 × 480 |
| 码率 | H.265+/H.265/H.264可调 |
| 图像设置 | 饱和度、亮度、对比度、锐度等可调 |
| 参数 | 规格 |
| 网络接口 | 1 × RJ45 10/100Mbps网口 / Wi-Fi 2.4GHz (802.11b/g/n) |
| DC电源输入 | 1 × DC电源口 |
| Micro SD卡槽 | 支持最大512GB |
| 参数 | 规格 |
| 接口协议 | ONVIF/P2P |
| 支持协议 | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, FTP |
| 抓图 | 支持 |
| 数字水印 | 支持 |
| 参数 | 规格 |
| 工作温度 | -10°C ~ 40°C |
| 湿度 | <90%（无凝结） |
| 供电兼容 | DC9V和DC12V |
| 功耗 | 7W MAX |

---

## (二) 带高清摄像头的太阳能LED路灯

图2 太阳能LED路灯 HX-SL-100W(VC)

摄像头基本参数：

编码参数：

镜头参数：

视频参数：

接口：

网络特性：

工作环境：

---

# 三、产品控制功能方案

## (一) 时控方案（标准）

根据环境光自动开关，根据夜间各时段照明需求定时调光，通过合理功率分配提高能源效率。

## (二) 微波感应方案（可选）

在时控基础上增加微波传感器。当检测到行人或车辆在道路上接近或远离时，自动执行相应调光动作（调光幅度可根据现场照明要求设置）。

---

# 四、认证计划

安全认证：

- 太阳能路灯整体已获得CE认证

- 可承受高达16级台风

- 已通过IP65防护认证

- IK10抗冲击认证

- 防腐认证